SECTION A: IMAGE PROCESSING LABS (Lab 01 – 08)

Lab 01: Noise Types & Filters (Mean & Gaussian)

Q1. Noise কী? Digital image-এ noise কেন হয়?

Ans: Noise হলো image-এর pixel intensity-তে unwanted random variation। এটা sensor error, transmission fault, বা electronic disturbance থেকে হয়।

Q2. Gaussian Noise এবং Salt & Pepper Noise-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

Ans: Gaussian noise সব pixel-কে affect করে এবং normal distribution follow করে। Salt & Pepper noise শুধু কিছু random pixel-কে extreme value (0 বা 255) দিয়ে দেয়।

Q3. Mean Filter কীভাবে noise remove করে?

Ans: Mean filter প্রতিটি pixel-কে তার neighborhood-এর average value দিয়ে replace করে। Formula: g(x,y) = (1/mn) Σ f(s,t)।

Q4. Gaussian Filter কি Mean Filter-এর চেয়ে ভালো? কেন?

Ans: হ্যাঁ, কারণ Gaussian filter weighted average use করে — central pixel-কে বেশি weight দেয়। এতে edge preservation ভালো হয় এবং blurring কম হয়।

Q5. Salt & Pepper noise remove করতে কোন filter সবচেয়ে effective?

Ans: Median filter সবচেয়ে effective, কারণ এটি outlier pixel-এর প্রভাব remove করে। Mean ও Gaussian filter এই ক্ষেত্রে কম effective।

Q6. Gaussian noise-এর mathematical formula কী?

Ans: p(z) = (1/√(2πσ²)) × e^(-(z-μ)²/2σ²) — যেখানে μ mean এবং σ² variance।

Q7. Filter kernel size বাড়ালে কী হয়?

Ans: Kernel size বাড়লে blurring বেশি হয়, noise কমে কিন্তু image details হারিয়ে যায়।

Q8. cv2.blur() এবং cv2.GaussianBlur() এর মধ্যে পার্থক্য কী?

Ans: cv2.blur() uniform averaging করে (Mean filter), আর cv2.GaussianBlur() Gaussian-weighted averaging করে — যা edge preserving করে।

Lab 02: Histogram Equalization

1. What is histogram?

👉 Histogram হলো pixel intensity distribution graph, যেখানে দেখায় কত pixel কোন intensity তে আছে।

Q1. Histogram equalization কী এবং এটা কেন করা হয়?

Ans: Histogram equalization হলো একটি technique যা image-এর pixel intensity distribution কে uniform করে contrast enhance করার জন্য।

Q3. Histogram equalization কি সবসময় image quality বাড়ায়?

Ans: না, সবসময় না। Bimodal বা complex histogram-এ এটি over-enhancement বা unnatural appearance তৈরি করতে পারে।

Q4. CLAHE কী এবং এটি global histogram equalization থেকে কীভাবে আলাদা?

Ans: CLAHE = Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization। এটি image-কে tiles-এ ভাগ করে local equalization করে, তাই noise amplification কম হয়।

Q5. cv2.equalizeHist() শুধু grayscale image-এ কাজ করে — কেন?

Ans: কারণ এটি single-channel intensity-র histogram process করে। Color image-এ আলাদা channel-এ apply করলে color distortion হতে পারে।

Q6. Low-contrast image-এর histogram দেখতে কেমন হয়?

Ans: Low-contrast image-এর histogram একটি narrow range-এ concentrated থাকে — সব pixel একটি ছোট intensity range-এ পড়ে।

Why do we use histogram equalization?

👉 Low contrast image কে clear এবং detailed করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

Lab 03: Image Thresholding (Otsu & Adaptive)

Q1. Thresholding কী? Binary image কীভাবে তৈরি হয়?

Ans: Thresholding হলো grayscale image কে binary করার process। প্রতিটি pixel threshold T-এর সাথে compare করে 0 বা 255 assign করা হয়।

Q2. 2. What is image segmentation?

Image segmentation হলো image কে different meaningful regions এ ভাগ করা।

Q3. Adaptive thresholding কখন global thresholding-এর চেয়ে ভালো?

Ans: যখন image-এ uneven illumination বা non-uniform background থাকে, তখন adaptive thresholding ভালো কারণ এটি local neighborhood দেখে threshold compute করে।

What is binary image?

Binary image এ শুধু দুইটা value থাকে — 0 (black) এবং 255 (white)।

Q4. Adaptive Mean এবং Adaptive Gaussian thresholding-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

Ans: Adaptive Mean arithmetic average of neighborhood use করে। Adaptive Gaussian Gaussian-weighted average use করে, তাই central pixel কে বেশি importance দেয়।

What is global thresholding?

👉 Global thresholding এ পুরো image এর জন্য একটাই threshold value use করা হয়।

Otsu Method ki?

Otsu method হলো একটি automatic thresholding technique, যা image এর জন্য best threshold value নিজে নিজে select করে।

Adaptive Mean ki?

Adaptive Mean thresholding এ প্রতিটি pixel এর জন্য threshold local neighborhood এর mean (average) থেকে calculate করা হয়।

Adaptive Gaussian ki?

Adaptive Gaussian thresholding এ threshold local neighborhood এর weighted average (Gaussian) থেকে calculate করা হয়।

Q5. Otsu's thresholding কোন ধরনের image-এ ভালো কাজ করে?

Ans: Bimodal histogram সহ image-এ — যেখানে foreground ও background clearly দুটি distinct intensity cluster-এ থাকে।

Q6. cv2.THRESH_BINARY_INV কী করে?

Ans: এটি thresholding invert করে — pixel T-এর চেয়ে বেশি হলে 0 এবং কম হলে 255 হয়। Dark background-এ dark text-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।

Lab 04: Edge Detection (Sobel, Prewitt, Canny)

1. What is edge detection?

👉 Edge detection হলো image processing technique, যা image এর intensity change detect করে edges বের করে।

❓2. What is an edge?

👉 Edge হলো যেখানে pixel intensity হঠাৎ change হয় (boundary between objects)।

❓3. Why edge detection is important?

👉 Object boundary detect করা, segmentation এবং feature extraction এর জন্য।

🔹 Sobel Operator

❓4. What is Sobel operator?

👉 Sobel operator gradient-based edge detection method।

❓5. How Sobel works?

👉 এটি x-direction এবং y-direction এ gradient calculate করে edges detect করে।

❓6. Advantage of Sobel?

Noise একটু কম affect করে কারণ এতে smoothing effect থাকে।

What is Prewitt operator?

Prewitt হলো simple gradient-based edge detector।

8. Difference between Sobel and Prewitt?

Sobel → center weight বেশি
Prewitt → uniform weight

9. Which is better: Sobel or Prewitt?

Sobel better, কারণ noise resistance বেশি।

Canny Edge Detector

10. What is Canny edge detector?

Canny হলো multi-stage edge detection algorithm।

❓11. Steps of Canny?

👉

- Noise reduction

- Gradient calculation

- Non-max suppression

- Double thresholding

Lab 05: Character Segmentation

Q1. Character segmentation কী এবং OCR-এ এর ভূমিকা কী?

Ans: Character segmentation হলো text image থেকে individual character বা word region extract করার process। OCR pipeline-এর একটি critical preprocessing step।

why thresholding is used?

👉 Text এবং background আলাদা করার জন্য।

What is morphological operation?

👉 Image processing technique যা shape modify করে।

Q3. Morphological closing কেন apply করা হয়?

Ans: Morphological closing (dilation followed by erosion) character-এর ভিতরের holes fill করে এবং broken strokes connect করে — segmentation improve করে।

Q5. Small noise contour filter করার জন্য কী করো?

Ans: Minimum width ও height threshold apply করা হয় — যেমন w > 10 and h > 10 — ছোট noise region discard করার জন্য।

Q6. Word-level ও character-level segmentation-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

Ans: Word-level segmentation spatially close letters একসাথে group করে। Character-level segmentation প্রতিটি letter আলাদা করে — যেটি আরো challenging।

Lab 06: Rice Grain Counting & Morphological Analysis

Q1. Connected component labeling কী?

Ans: Binary image-এ প্রতিটি isolated foreground region কে unique integer label দেওয়ার process। skimage.measure.label() এটি করে।

Q2. Rice grains count করার জন্য কোন steps follow করা হয়?

Ans: (1) Otsu thresholding, (2) bitwise invert, (3) Morphological opening (noise remove), (4) Connected component labeling, (5) regionprops দিয়ে count।

Q3. Morphological opening কী করে?

Ans: Erosion তারপর dilation। ছোট noise speck remove করে এবং grain-গুলো disconnect করে accurate counting-এর জন্য।

Q4. regionprops()-এ area, perimeter এবং major axis length কী বোঝায়?

Ans: Area = pixel count। Perimeter = boundary length। Major axis length = best-fit ellipse-এর major axis-এর length।

Q5. Area filter কেন apply করা হয়?

Ans: Noise artifact (too small) বা merged/overlapping grain (too large) বাদ দিতে। যেমন 100 ≤ area ≤ 1000।

What is distance transform?

👉 প্রতিটি pixel থেকে nearest background পর্যন্ত distance calculate করে।

11. What is sure foreground?

👉 Object এর center part।

❓12. What is sure background?

👉 Object ছাড়া region।

Q6. 8-connectivity এবং 4-connectivity-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

Ans: 4-connectivity শুধু top/bottom/left/right neighbor consider করে। 8-connectivity corner diagonal neighbor-ও include করে।

Lab 07: Image Convolution with 3×3 Mask

Q1. 2D Convolution কী? Image processing-এ এর কাজ কী?

Ans: 2D convolution হলো input image ও kernel-এর element-wise multiplication এবং sum। Filtering, sharpening, edge detection সব convolution দিয়ে হয়।

Q3. Convolution ও Correlation-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

Ans: Convolution-এ kernel 180° rotate করা হয়। Correlation-এ kernel flip হয় না। Symmetric kernel-এর ক্ষেত্রে দুটি identical result দেয়।

What is convolution?

👉 Convolution হলো image processing operation যেখানে kernel ব্যবহার করে image modify করা হয়।

What is a kernel (mask)?

👉 Kernel হলো একটি ছোট matrix (যেমন 3×3) যা image এর উপর apply করা হয়।

What is the purpose of convolution?

👉 Image blur, sharpen, edge detect করার জন্য।

Q4. cv2.filter2D() কী করে?

Ans: এটি image-এ custom kernel apply করে cross-correlation compute করে। -1 depth argument মানে output image, input-এর same depth রাখবে।

Q5. Sharpening kernel apply করলে কী visual effect দেখা যায়?

Ans: Edge এবং fine details enhance হয়, wing vein বা texture sharper দেখায়। Uniform region-এ কোনো change হয় না।

Q6. Kernel size কীভাবে output-কে প্রভাবিত করে?

Ans: বড় kernel বেশি pixels average করে — blurring বেশি। ছোট kernel local detail-এ focus করে — sharpening বা edge detection-এ better।

Lab 08: Wavelet Transform (Two-Level Decomposition)

Q1. Wavelet Transform কী এবং এটি Fourier Transform থেকে কীভাবে আলাদা?

Ans: Wavelet Transform time ও frequency উভয় domain-এ analysis করে। Fourier Transform শুধু frequency analysis করে কিন্তু temporal location জানা যায় না।

Q2. 2D DWT-এ কয়টি sub-band তৈরি হয়? প্রতিটির নাম কী?

Ans: প্রতি level-এ 4টি sub-band: LL (Approximation), LH (Horizontal detail), HL (Vertical detail), HH (Diagonal detail)।

Q3. Haar wavelet কী? এর low-pass ও high-pass filter কী?

Ans: Haar হলো সবচেয়ে simple orthogonal wavelet। Low-pass: h = [1,1]/√2। High-pass: g = [1,-1]/√2।

Q4. Two-level decomposition মানে কী?

Ans: Level 1 decomposition-এর LL sub-band কে আবার decompose করা হয়। ফলে Level 2-তে LL₂, LH₂, HL₂, HH₂ পাওয়া যায়।

Q5. Approximation (LL) sub-band-এ কী থাকে?

Ans: Image-এর low-frequency content — overall structure, shape, brightness। Downsampled version-এর মতো দেখায়।

Q6. Wavelet Transform-এর practical application কী?

Ans: Image compression (JPEG 2000), denoising (detail coefficient threshold করে), feature extraction, medical image analysis।

Q7. pywt.wavedec2() function কী return করে?

Ans: coefficients list return করে: [cA2, (cH2,cV2,cD2), (cH1,cV1,cD1)] — approximation এবং প্রতি level-এর detail coefficient tuple।

Why use wavelet transform?

👉 Image analysis, compression, denoising এবং feature extraction এর জন্য।

. What are LL, LH, HL, HH?

👉

- LL → low frequency (approximation)

- LH → horizontal details

- HL → vertical details

- HH → diagonal details

❓5. What is approximation?

👉 Low-frequency component যা image এর main structure ধরে রাখে।

SECTION B: SPEECH PROCESSING LABS (Lab 01 – 10)

Lab 01: Digital Audio Acquisition & Spectral Analysis

Q1. Sampling rate কী? Nyquist theorem কী বলে?

Ans: Sampling rate (fs) হলো প্রতি সেকেন্ডে samples-এর সংখ্যা (Hz)। Nyquist theorem: fs ≥ 2 × fmax — নইলে aliasing হয়।

What is speech recognition?

এটি মানুষের কথা (voice) কে text বা command এ রূপান্তর করার প্রক্রিয়া।

What is MFCC?

MFCC মানুষের কান যেভাবে শব্দ শোনে, সেই অনুযায়ী audio থেকে feature বের করে।

What is DTW?

বাংলা: DTW দুইটি signal এর মধ্যে similarity মাপার একটি পদ্ধতি।

Q2. Speech signal-এর duration কীভাবে calculate করা হয়?

Ans: Duration = N / fs — যেখানে N হলো total samples এবং fs হলো sampling rate।

Q3. FFT (Fast Fourier Transform) কী? DFT থেকে কীভাবে আলাদা?

Ans: FFT হলো DFT-র efficient computation algorithm। DFT-র complexity O(N²) কিন্তু FFT O(N log N)। Result একই, computation অনেক দ্রুত।

Q4. Speech signal-এ meaningful energy কোন frequency range-এ থাকে?

Ans: Human speech-এর বেশিরভাগ energy 0–4 kHz range-এ থাকে, যা intelligibility-র জন্য sufficient।

Q5. Magnitude spectrum কী বোঝায়?

Ans: |X[k]| বিভিন্ন frequency component-এ কতটা energy আছে তা দেখায়। Peaks দেখা যায় dominant frequency-তে।

Q6. librosa.load() করার সময় sr=None মানে কী?

Ans: Original file-এর native sampling rate use করবে — কোনো resampling হবে না।

Lab 02: Short-Time Framing and Windowing

Q1. Speech signal কেন non-stationary? Short-time analysis কেন দরকার?

Ans: Articulation ও vocal tract configuration সময়ের সাথে পরিবর্তন হয় তাই speech non-stationary। 20–30 ms-এ quasi-stationary ধরা হয়, তাই short-time analysis করা হয়।

Q2. 25 ms frame length এবং 10 ms frame shift কেন standard?

Ans: 25 ms speech quasi-stationarity assume করার জন্য optimal। 10 ms shift temporal information loss না করে smooth transition দেয়।

Q3. Spectral leakage কী? Windowing কীভাবে এটি কমায়?

Ans: Abrupt frame boundary discontinuity থেকে spectral leakage হয়। Hamming window smoothly taper করে boundary-কে, leakage কমায়।

Q4. Hamming window-এর formula লেখো।

Ans: w[n] = 0.54 - 0.46 cos(2πn/(N-1))। এটি সবচেয়ে common speech processing window।

Q5. Rectangular window ব্যবহার করলে কী সমস্যা হয়?

Ans: Rectangular window frame boundary-তে abrupt cutoff করে, তাই spectral leakage অনেক বেশি হয়।

Q6. Frame length বাড়ালে কী trade-off হয়?

Ans: বড় frame better frequency resolution দেয় কিন্তু temporal resolution কমে। Quasi-stationarity assumption ভাঙতে পারে।

Lab 03: Short-Time Fourier Transform (STFT) & Spectrogram

Q1. STFT কী? Regular FFT-এর সাথে পার্থক্য কী?

Ans: STFT sliding window apply করে প্রতিটি frame-এ FFT compute করে। এতে time ও frequency উভয় domain-এ information পাওয়া যায়।

Q2. Spectrogram কী এবং এর তিনটি axis কী বোঝায়?

Ans: Spectrogram = |STFT|² এর visualization। X-axis: time, Y-axis: frequency, Color intensity: magnitude (energy)।

Q3. dB scale-এ convert করার formula কী এবং কেন করা হয়?

Ans: S_dB = 20 log₁₀(|STFT|)। Human ear logarithmic scale-এ sound perceive করে তাই dB scale ব্যবহার করা হয়।

Q4. STFT-এর time-frequency resolution trade-off কী?

Ans: Short window: better temporal resolution কিন্তু poor frequency resolution। Long window: better frequency resolution কিন্তু poor temporal resolution।

Q5. Spectrogram দেখে voiced ও unvoiced speech কীভাবে চেনা যায়?

Ans: Voiced speech-এ harmonic structure দেখা যায় (parallel horizontal bands)। Unvoiced speech noise-like broad spectrum দেখায়।

Q6. librosa.stft()-এ n_fft ও hop_length parameter কী করে?

Ans: n_fft = FFT window size (frequency resolution control করে)। hop_length = frame shift (temporal resolution control করে)।

Lab 04: MFCC Feature Extraction

Q1. MFCC কী? Speech processing-এ এটি কেন এত popular?

Ans: MFCC = Mel-Frequency Cepstral Coefficients। Human auditory system-এর perception mimic করে, তাই speech recognition-এ highly effective।

Q2. MFCC extraction-এর steps গুলো কী কী?

Ans: (1) Pre-emphasis, (2) Framing & Windowing, (3) FFT, (4) Mel Filterbank, (5) Log compression, (6) DCT।

Q3. Mel scale কী? Formula কী?

Ans: Mel scale human pitch perception approximate করে। Mel(f) = 2595 × log₁₀(1 + f/700)। Low frequency-এ linear, high frequency-এ logarithmic।

Q4. Pre-emphasis কেন করা হয়?

Ans: High frequency component amplify করতে। y[n] = x[n] - α×x[n-1], α ≈ 0.97। High-frequency spectral detail recover করে।

Q5. DCT কেন MFCC-তে ব্যবহার হয়?

Ans: Mel filter bank output correlate থাকে। DCT decorrelate করে compact cepstral coefficients produce করে।

Q6. সাধারণত কতটি MFCC coefficient রাখা হয়?

Ans: প্রথম 12–13 coefficient রাখা হয়। 0th coefficient log energy represent করে, সাধারণত optional।

Q7. MFCC Delta ও Delta-Delta কী?

Ans: MFCC Delta = temporal derivative of MFCC (rate of change)। Delta-Delta = second-order derivative। এগুলো dynamic information capture করে।

Lab 05: Pitch Estimation using Autocorrelation

Q1. Fundamental frequency (F0) বা Pitch কী?

Ans: F0 হলো vocal fold vibration-এর rate। Voiced speech-এ এটি speech prosody, intonation এবং speaker characteristic determine করে।

Q2. Autocorrelation method কীভাবে pitch estimate করে?

Ans: R[k] = Σ x[n]×x[n-k]। Maximum lag (k≠0)-এ R[k]-এর peak মানে pitch period। F0 = fs / pitch period।

Q3. Voiced ও Unvoiced speech-এর autocorrelation-এ পার্থক্য কী?

Ans: Voiced speech periodic বলে autocorrelation-এ strong peaks থাকে। Unvoiced speech noise-like বলে weak, irregular autocorrelation দেখায়।

Q4. Pitch contour কী এবং এটি কোথায় ব্যবহার হয়?

Ans: F0 over time-এর variation-কে pitch contour বলে। Speech synthesis, emotion recognition, speaker ID, tonal language processing-এ ব্যবহার হয়।

Q5. Short-term energy থreshold দিয়ে voiced/unvoiced detection কীভাবে করা হয়?

Ans: Energy threshold-এর উপরে frame = voiced। নিচে = unvoiced বা silence। Energy = Σ x²[n] per frame।

Q6. Autocorrelation-এর limitation কী?

Ans: Octave error হতে পারে — F0 এর পরিবর্তে 2F0 বা F0/2 detect হতে পারে। Noise-এ performance কমে যায়।

Lab 06: Speech Enhancement — Spectral Subtraction

Q1. Spectral subtraction-এর basic assumption কী?

Ans: Noise additive, stationary এবং speech signal-এর সাথে uncorrelated। Noisy signal: x(n) = s(n) + v(n)।

Q2. SNR কী? Formula লেখো।

Ans: SNR = 10 log₁₀(Σs²(n) / Σd²(n)) dB — যেখানে d(n) = processed signal - clean signal। Higher SNR মানে better quality।

Q3. 10 dB SNR-তে noise add করার process কী?

Ans: v_scaled = v × √(Ps / (Pv × 10^(SNR/10)))। Noise এই scale করে speech-এর সাথে add করলে exact target SNR পাওয়া যায়।

Q4. Spectral subtraction-এর steps কী কী?

Ans: (1) Windowing & FFT, (2) Noise spectrum estimate, (3) Subtract noise magnitude, (4) Half-wave rectification (max 0), (5) IFFT + overlap-add।

Q5. Half-wave rectification কেন করা হয়?

Ans: Spectral subtraction negative value দিতে পারে — physically meaningless। max(clean_mag, 0) দিয়ে negative suppress করা হয়।

Q6. এই experiment-এ SNR improvement কত হয়েছে?

Ans: Before: 10.00 dB → After: 17.03 dB। Improvement: 7.03 dB।

Q7. Spectral subtraction-এর limitation কী?

Ans: Musical noise artifact তৈরি হতে পারে — random spectral peaks যা unpleasant শোনায়। Non-stationary noise-এ performance কমে।

Lab 07: DTW-Based Isolated Word Recognition

Q1. DTW (Dynamic Time Warping) কী?

Ans: DTW দুটি time series sequence-এর মধ্যে optimal non-linear alignment compute করে similarity measure করে। Variable-length sequence compare করতে পারে।

Q2. DTW কেন speech recognition-এ দরকার?

Ans: একই word ভিন্ন speed-এ বলা হলে duration আলাদা হয়। DTW time-warping করে variable-length MFCC sequence compare করতে পারে।

Q3. DTW recurrence relation লেখো।

Ans: D(i,j) = d(xi,yj) + min(D(i-1,j), D(i,j-1), D(i-1,j-1)) — যেখানে d(xi,yj) frame-level Euclidean distance।

Q4. 1-NN DTW classifier কীভাবে prediction করে?

Ans: Test utterance-এর সাথে সব training template-এর DTW distance compute করে। Minimum distance-এর label assign করা হয়।

Q5. এই experiment-এ কোন dataset ব্যবহার করা হয়েছে?

Ans: Mini Speech Commands dataset — left, right, stop, go — চারটি word। Training: 20 samples per word।

Q6. DTW-এর computational complexity কত?

Ans: O(m×n) — যেখানে m ও n দুটি sequence-এর length। Dynamic programming দিয়ে efficiently compute হয়।

Q7. MFCC feature matrix-এর dimension কত?

Ans: T × 13 — T = number of frames (utterance length-এর উপর নির্ভর করে), 13 = MFCC coefficient।

Lab 08: Speaker Identification using MFCC + KNN

Q1. Speaker identification ও speaker verification-এর পার্থক্য কী?

Ans: Speaker identification: closed set-এ speaker কে identify করা (multi-class)। Speaker verification: claimed identity সত্য কিনা verify করা (binary)।

Q2. Utterance-level embedding কীভাবে তৈরি করা হয়?

Ans: MFCC matrix-এর mean vector (13-dim) এবং delta mean vector (13-dim) concatenate করে 26-dim fixed vector তৈরি করা হয়।

Q3. KNN classifier কীভাবে prediction করে?

Ans: Test sample-এর k nearest training samples খুঁজে majority vote দেয়। k=3 মানে 3 nearest neighbor-এর label-এর majority।

Q4. এই experiment-এ accuracy কত এবং কম কেন?

Ans: Accuracy ≈ 47.22%। কারণ 75 speaker-এর জন্য only 26-dim embedding ও limited training data per speaker।

Q5. Speaker-এর জন্য minimum 3 samples কেন filter করা হয়?

Ans: Train-test split করার জন্য stratify করতে হয়। 1–2 sample-এর speaker reliable split দিতে পারে না।

Q6. KNN-এর limitation speaker ID-তে কী?

Ans: High-dimensional feature space-এ distance metric দুর্বল হয়, sparse data-তে poor performance, computational cost বাড়ে।

Lab 09: Voice Activity Detection (VAD)

Q1. Voice Activity Detection (VAD) কী?

Ans: VAD হলো audio signal-এ speech ও non-speech (silence/noise) region automatically identify করার process।

What is delta feature?

MFCC এর সময় অনুযায়ী পরিবর্তন বোঝায়।

Q2. Short-Time Energy (STE) formula কী?

Ans: Ei = Σ yi²(n) — frame-এর সব sample-এর square sum। Speech frame-এ energy অনেক বেশি থাকে।

Q3. Zero Crossing Rate (ZCR) কী? Formula লেখো।

Ans: Zi = Σ 1[yi(n)×yi(n-1) < 0] — sign change count। Voiced speech-এ ZCR কম, noise-এ ZCR বেশি।

Q4. Combined decision rule কেন? শুধু energy threshold কেন নয়?

Ans: Energy alone high-energy noise কে speech classify করে ভুলভাবে। ZCR একসাথে use করলে high-energy ও low-ZCR — voiced speech — সঠিকভাবে detect হয়।

Q5. Speech frame detect হলে audio কীভাবে save করা হয়?

Ans: Speech frame-এর corresponding audio sample collect করে একসাথে concatenate করে sf.write() দিয়ে .wav file-এ save করা হয়।

Q6. VAD-এর practical application কী?

Ans: ASR front-end, speech compression, noise suppression, speaker diarization, voice-controlled devices — সব জায়গায় VAD ব্যবহার হয়।

Q7. Rule-based VAD-এর limitation কী?

Ans: Non-stationary noise-এ threshold ঠিকমতো কাজ করে না। Neural network-based VAD এ ক্ষেত্রে অনেক ভালো।

Lab 10: Real-Time Command Recognition

Q1. Real-time speech recognition system-এ কোন components থাকে?

Ans: (1) Audio capture (microphone), (2) Feature extraction (MFCC), (3) Pattern matching / classification, (4) Output display।

Q2. sounddevice.rec() কীভাবে audio capture করে?

Ans: Specified duration ও sampling rate-এ microphone থেকে samples record করে numpy array-তে store করে। sd.wait() recording শেষ হওয়া পর্যন্ত block করে।

Q3. Template-based recognition কীভাবে কাজ করে?

Ans: প্রতিটি command-এর একটি reference template (MFCC sequence) store থাকে। Test utterance-এর DTW distance সব template-এর সাথে compare করে minimum distance-এর label নেওয়া হয়।

Q4. এই system-এর key limitation কী?

Ans: Single template per command — speaker mismatch-এ fail করে। VAD নেই — silence padding DTW distance distort করে।

Q5. 2-second recording window কেন choose করা হয়েছে?

Ans: Short command word (0.3–1.0 sec) capture করার জন্য sufficient। Speaking start delay accommodate করে।

Q6. এই system-কে কীভাবে আরো robust করা যায়?

Ans: Multiple templates per command use করা, VAD দিয়ে silence trim করা, HMM বা DNN-based classifier use করা।

Q7. এই experiment-এ কোন command predict হয়েছে?

Ans: Predicted Command: right — DTW distance comparison-এ 'right' template সবচেয়ে কাছাকাছি ছিল।

SECTION C: Quick Formula Reference Table

| Lab | Concept | Key Formula / Command |
| --- | --- | --- |
| Img-01 | Gaussian Noise | p(z) = (1/√2πσ²) e^(-(z-μ)²/2σ²) |
| Img-01 | Mean Filter | g(x,y) = (1/mn) Σ f(s,t) |
| Img-02 | Histogram Equalization | s_k = (L-1) × CDF(r_k) |
| Img-03 | Otsu Threshold | σ_B² = ω₀ω₁(μ₀-μ₁)² → maximize |
| Img-04 | Sobel Gradient | G = √(Gx² + Gy²) |
| Img-07 | Sharpening Kernel | [[0,-1,0],[-1,5,-1],[0,-1,0]] |
| Img-08 | Wavelet Level 1 | Image → LL₁, LH₁, HL₁, HH₁ |
| Sp-01 | Signal Duration | Duration = N / fs |
| Sp-01 | DFT | X[k] = Σ x[n] e^(-j2πkn/N) |
| Sp-02 | Frame Length | L = 0.025 × fs (25 ms) |
| Sp-02 | Hamming Window | w[n] = 0.54 - 0.46 cos(2πn/(N-1)) |
| Sp-03 | Spectrogram (dB) | S_dB = 20 log₁₀(¦STFT¦) |
| Sp-04 | Mel Scale | Mel(f) = 2595 log₁₀(1 + f/700) |
| Sp-05 | Autocorrelation | R[k] = Σ x[n] x[n-k] |
| Sp-05 | Pitch | F0 = fs / Pitch Period |
| Sp-06 | SNR | SNR = 10 log₁₀(Σs² / Σd²) dB |
| Sp-07 | DTW | D(i,j) = d(xi,yj) + min(D(i-1,j), D(i,j-1), D(i-1,j-1)) |
| Sp-09 | Short-Time Energy | Ei = Σ yi²(n) |
| Sp-09 | ZCR | Zi = Σ 1[yi(n)·yi(n-1) < 0] |

💡 Note: সব formula মুখস্ত করার চেষ্টা করো। Lab-এর code বুঝে রাখলে viva-তে সহজ হবে।

— Best of Luck in Your Viva! —